[image: image1.emf]      Urząd        Miasta i Gminy        Myślenice    



Biuro Zamówień Publicznych                                                                      Myślenice 03.07.2020

Sprawa nr: BZP/271/34/2020
Poniżej zamieszczam pytania i wyjaśnienia złożone w postępowaniu Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho”

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach:

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

Skład chemiczny włókna- 100% polietylen 

Podkład trawy- lateksowy

Ciężar włókna- 14 000 Dtex

Grubość włókna- min. 390um

Wysokość włókna- min. 50mm

Ilość pęczków- 9449 (min.12 włókien w pęczku)

Ilość włókien- min.113 000/m2

Ciężar całkowity nawierzchni- min.2445gr/m2

Kolor nawierzchni- zielony

Wykaz dokumentów:

1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej.

2. Deklaracja zgodności z normą EN 15330-1.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie. 

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej wraz z dokumentami o w/w parametrach w celu poszerzenia konkurencyjności. Proponowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie technicznym i sportowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2 

Prosimy do dopuszczenie do przetargu badań z zasypem SBR, zaznaczając, że podczas realizacji zadania będzie użyty granulat gumowy EPDM z recyklingu.

Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem podstawowego granulatu czyli SBR. Producenci badają trawy z SBR, ponieważ jest to najgorszy granulat na rynku. Jeżeli trawa jest dopuszczona do użytku z gorszym granulatem, tym bardziej będzie spełniała wymagania z lepszym granulatem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

[image: image2.emf]                    Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice, tel. 12 63 92   300, info@myslenice.pl  



[image: image1.emf][image: image2.emf]